2025年供水服务保障中心无菌间

排放系统维护项目询价文件

一、项目概况

2025年供水服务保障中心无菌间排放系统维护项目,采购人为天津水务集团有限公司供水服务保障中心，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。

- 项目需求

1、无菌间排放系统维保项目清单（305室）

| 无菌间排放系统维保项目清单（一） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 废气排放室内板式初过滤器（300*400*G4） | 10个 |  |  | 每季度一次 |
| 2 | 废气排放室内板式中过滤器（592*592*46*F7） | 1个 |  |  | 半年一次 |
| 3 | 废气排放室内板式高过滤器（592*592*292*H13） | 1个 |  |  | 半年一次 |
| 4 | 废气排放炭过滤SDG（改进型） | 132斤 |  |  | 半年一次 |
| 5 | 废气排放炭过滤活性炭（800碘值） | 268斤 |  |  | 半年一次 |

- （1）项目1：每季度更换一次

- （2）项目2-5：每半年更换一次。

备注：

正负压调试技术要求

正压调式：

适用场景：适用于需要防止外部污染进入实验室的场景

调试目标：实验室内部气压应高于外部环境气压，压差应控制在5-10Pa

调试方法：通过调节排风系统的风量和风压，使用压力计或压差传感器监测实验室内外的气压差，调整排风系统的运行参数，确保实验室内的气压达到规定的正压标准。

负压调试：

适用场景：适用于需要防止有害气体外泄的场景

调试目标：实验室内部气压高于外部环境气压，压差应控制在-5至-10Pa

调试方法：通过调节排风系统的风量和风压，使用压力计或压差传感器监测实验室内外的气压差，调整排风系统的运行参数，确保实验室内的气压达到规定的负压标准。

2、无菌间排放系统维保项目清单（306室）

| 无菌间排放系统维保项目清单（二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | H14高效无隔板过滤器（320*320*80） | 3个 |  |  | 每年一次 |
| 2 | H14高效无隔板过滤器（480*480*80） | 9个 |  |  | 每年一次 |
| 3 | F7中效袋式过滤器（740*285*381*6P） | 4个 |  |  | 每年一次 |

（1）项目1-3：每年更换一次。

3、其他要求：

（1）报价单位应具备上述需求设备的安装调试检测资质且所报价格为完成本项目所需的综合报价，包含人工费、材料费、交通费、备品备件费、技术资料费、运行调试、各类保险费、检测费、验收费、管理费、风险费、税金、利润等所有费用，采购人将不为此支付其他额外费用。

（2）报价单位须在报价前到服务地点进行现场踏勘，结合现场实际情况进行报价，如未进行现场踏勘，报价视为无效。踏勘时间：2025年12月8日10:00。

（3）服务期：2026年1月1日至2026年12月31日。

（4）服务地点：河北区淮安道8号。

三、报价期限

报价期限为自公告发布之日起3个工作日。（2025年12月5日— 12月10日10:00）

四、资格要求

- 报价单位须具备独立法人资格，具备独立承担民事责任能力；

2、提供至少1名项目负责人且具备相关检测维护业绩（须提供该人员相关业绩证明）；

3、近三年（2023年至今）具有相关项目销售/服务业绩（须提供合同关键页复印件）；

4、投标供应商需具备良好的企业信誉，在经营生产中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目不允许联合体参与。

五、评审方式

在满足所有资格及技术要求条件下，采用合理低价法进行评审。招标人参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价等问题可能导致影响履约的报价，要求投标人进行澄清。投标人不能说明其报价合理或保证履约的，有权否决该投标人。当有效报价人不足三家时，采购人可继续评审，或重新组织询价。

六、报价文件组成

（一）资格审查文件

2025年供水服务保障中心无菌间排放系统维护项目投标书（附件1）；

投标人的在有效期内的营业执照复印件；

近三年（2023年至今）具有相关项目销售/服务业绩（须提供合同关键页复印件）。

投标人的廉政保证书（附件2）；

投标人的服务承诺书（需承诺服务期限、服务质量符合相关标准要求、售后服务等，格式自拟）；

“信用中国”网站下载的信用信息查询报告或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等渠道查询的违法失信情况、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信行为记录等截图；

非联合体声明。

以上材料均需加盖公章。

七、报价形式及说明

1、报价上限

项目总价不超过22000元。报价人报价不得高于报价上限，否则其报价文件将被否决。

2、报价形式

加盖公章及法人章的报价文件的扫描电子版上传至津水云采平台（www.jinshuiyuncai.com）。

- 报价文件需编制目录并标注页码，报价文件内容超过50页的，需提供纸质版报价文件1套，纸质报价文件需与系统报价文件内容保持一致，纸质报价文件应密封包装，并在封套的封口处由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，纸质报价文件需在报价截至时间前递交至供水服务保障中心（天津市淮安道8号供水大楼）。采购人视报价人在其报价文件中递交的内容为最终内容，报价截止时间之后报价人不得修改报价文件内容，否则报价无效。

3、说明

结算方式：服务满6个月后，甲方应根据乙方实际履约情况，按合同约定的分项价格向乙方支付对应货款；服务期限届满30天内，甲方应根据乙方实际履约情况，按本合同约定的分项价格向乙方结清剩余全部费用。甲方验收合格后，乙方需提供增值税专用发票。

八、报价文件的提交

报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：2025年12月10日10：00，

开标时间：2025年12月10日10:00时。

九、评审时发现投标文件有下述情形之一的，作废标处理。

1、未按规定的格式编制内容的，或投标文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的；

2、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3、投标报价超过招标控制价；

4、投标文件没有按询价文件规定的格式签字和加盖公章的；

5、投标人仍在停止参加投标处罚的处罚期内；

6、不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

7、投标报价明显低于其他投标报价或设有标底明显低于标底，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料，评标委员会认定以低于成本报价投标的；

8、服务期限不符合询价文件规定的期限；

9、投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的；

10、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的；

11、上传的电子版投标文件为同一IP地址的。

注：在评标过程中出现上述情形的之一的，均作废标处理。

十、询价项目联系人及联系方式

招标单位：天津水务集团有限公司供水服务保障中心

地址：天津市河北区淮安道8号

联系人：张工

联系电话：18622682226

发布日期：2025年12月5日

附件：1、2025年供水服务保障中心无菌间排放系统维护项目

2、廉政保证书

投标文件格式

2025年供水服务保障中心无菌间排放系统维护项目

询价文件编号：GSZX-2025-031

投标文件

投标人名称：                     （盖章）

日期：  年   月    日

附件1：

2025年供水服务保障中心无菌间排放系统维护项目

致：天津水务集团有限公司供水服务保障中心

我方全面研究了                项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目投标活动。我方授权       （姓名、职务）代表我方           （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询价文件及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)       元（RMB￥       元）的投标报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务周期完成全部工作。

- 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：  年  月  日

2025年供水服务保障中心无菌间排放系统

维护项目报价明细

单位：元

| 需求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放室内板式初过滤器（300*400*G4） | 10 | 个 |  |  | 每季度一次 |
| 废气排放室内板式中过滤器（592*592*46*F7） | 1 | 个 |  |  | 半年一次 |
| 废气排放室内板式高过滤器（592*592*292*H13） | 1 | 个 |  |  | 半年一次 |
| 废气排放炭过滤SDG（改进型） | 132 | 斤 |  |  | 半年一次 |
| 废气排放炭过滤活性炭（800碘值） | 268 | 斤 |  |  | 半年一次 |
| H14高效无隔板过滤器（320*320*80） | 3 | 个 |  |  | 每年一次 |
| H14高效无隔板过滤器（480*480*80） | 9 | 个 |  |  | 每年一次 |
| F7中效袋式过滤器（740*285*381*6P） | 4 | 个 |  |  | 每年一次 |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人：            (全称、盖章)

法定代表人或被授权委托人：           （签字或盖章）

年   月   日

投标单位法人资格证明书

投标单位名称：

地        址：

法定代表人姓名：       性别：    年龄：     职务：

系  （投标单位）  的法定代表人前往参加                   项目的投标活动及签订合同事宜，特此证明。

投标人：（盖章）

日期：    年     月    日

法定代表人身份证复印件

附：

法定代表人授权委托书

本授权声明：               （法定代表人姓名）授权     （被授权人姓名）为            项目投标活动的合法代表，以我的名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权委托人（签字）：

被授权人身份证复印件

附件2：

廉政保证书

招标方（甲方）：天津水务集团有限公司供水服务保障中心

投标方（乙方）：

项目名称：

为了保证招投标或采购工作的公平、公正、公开，本公司充分理解国家有关廉洁政策和法规，充分理解天津水务集团有限公司供水服务保障中心的廉洁自律规定，充分理解天津水务集团有限公司供水服务保障中心招投标或采购制度和程序的严肃性。

根据上述原则，本公司自愿签订《廉政保证书》，并向天津水务集团有限公司供水服务保障中心做出以下郑重承诺。

1．严格遵守天津水务集团有限公司供水服务保障中心招投标或采购制度和程序，不做招标或采购制度未规定的任何行为；

2．不以任何方式向天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工赠送礼品、礼金或有价证券；

3．不宴请天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工；

4．不以任何方式为天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工提供休闲、娱乐、旅游等活动；

5．不为天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工提供任何低价商品；

6．不为天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工及其亲友提供任何票据报销；

7．不做可能影响招投标或采购公正公平的其他任何行为。

如有违反上述任何一条承诺，本公司愿意接受天津水务集团有限公司供水服务保障中心取消投标或供应商资格、没收保证金以及一罚五十等其他形式的处罚。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

委托代理人（签字） ：

日期：

投标人认为需要提供的其他资料

（包含本询价文件要求的资料及投标人认为需要提交的其他资料）