北辰双青污水处理厂2025-2028年液氧采购项目询价文件

一、询价内容

北辰区双青污水处理厂位于天津市北辰区双口镇中河头村，污水处理规模为8万吨/日，其中一期采用改良型AA/O+A/O+混凝沉淀池+超滤膜+次氯酸钠消毒处理工艺，二期采用改良型AA/O+A/O+混合反应沉淀+砂滤+臭氧接触+次氯酸钠消毒处理工艺，最终与一期出水共同经巴氏计量槽排入卫河，出水水质执行《天津市城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准。现需采购2025年5月30日-2028年5月29日的生产用液氧和液氧储罐租赁，详细需求如下：

| 序号 | 货物名称 | 指标要求 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 1.露点：≤-70℃ 2.纯度：≥99.5% 3.碳氢化合物：＜15ppm 4.杂质颗粒尺寸：≤0.01μm 5.供气压力：≤5bar（表压）通常3.5~4.5bar（表压） 6.温度：5~40℃ | 30吨 |
| 2 | 液氧储罐及配套设施设备租赁费 | 5m³液氧储罐及配套设施设备一套 | 3年 |

1.乙方为甲方提供的液氧保证各项指标满足上表要求，并需同步符合GB/T3863-2008标准，以确保水厂运行平稳，出水水质达标，符合《天津市城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准。

2.设备安装

（1）乙方负责安装、调试气站，并为甲方提供“气站设备与主要管件交付清单”。

（2）确保设备符合现行的相应法规的规定。特别是乙方提供设备的相关证书和技术文件。

（3）乙方所提供设备不仅限于下述设备，乙方需确保提供的液氧相关设备能够满足污水厂现场需要。详细内容如下：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储液罐（5m³储罐） | 1 | 座 | 租用期限为 3年内的年租金 |
| 2 | 蒸发器（1台汽化器） | 1 | 套 | 与液氧储液罐配套且与配备臭氧发生器相配套，租用期限为3年内的年租金 |
| 3 | 槽车电源系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 仪表和监控系统（压力、液位等参数） |  |  | 配套提供 |
| 5 | 管道和阀门(气源切换系统减压阀组） |  |  | 以氧气站外墙（或围栏）为界，外墙（或围栏）以内的由液氧及氧气站供应商配套提供。管道和阀门（气源切换系统减压阀组）数量按照蒸发器互一用一备考虑。 |
| 6 | 远程监控系统 | 1 | 套/气站 | 供应商负责提供 |
| 7 | 防雷系统（包括接地极） | 1 | 套/气站 |  |
| 8 | 设备安装调试、验收 |  |  | 供货商负责氧气站供货设备的安装（包括提供安装预埋件）调试、验收 |
| 9 | 设备维护管理 |  |  | 系统验收合格投入生产运行后3年内，供货商负责设备系统的维修、更换、保养及质量、安全管理等。 |

3.要求

（1）液氧需求量均以实际使用量为准。乙方气站应满足污水厂用氧需求，如因乙方原因导致无法满足污水处理厂液氧需求，由此造成的损失由乙方承担。

（2）向甲方提供技术图纸一张，其上标明气站设备和布局。

（3）运送，架设并安装设备。

（4）设备启动调试。

（5）在设备开始运行前为甲方人员进行一次安全培训。

4.配送服务

乙方按甲方要求为水厂长期、稳定供应满足运营要求的液氧配送服务，并保证送货及时性，如出现送货拖延等现象，由此造成的一系列后果由乙方承担。同时，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

乙方保证货物运输、卸货过程中均符合相关标准要求，以确保货物安全无损地投入指定现场。药剂输运及包括运输过程中发生的一切费用均由乙方负责。

5.验收及质量保障：

（1）乙方负责为甲方提供质量严格把关的产品。

（2）乙方药剂送抵甲方指定地点后，乙方向甲方提供送货单据并需向甲方提供企业质量检测报告，每季度乙方向甲方提供具有相关检验资质的第三方检测机构出具的药品质量检测报告。

（3）在合同期内，所供药剂必须与招标承诺药剂相符，如出现故意降低药剂品质的情况，由此造成的一系列后果由乙方承担。同时，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

二、询价要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             （1）本项目报价需为含税价格,同时明确联系人和电话；

（2）本项目报价期限为2025年5月8日13:00-2025年5月13日13:30；

（3）报价单位需要对甲方的技术信息和经营信息进行保密；

（4）意向报名单位需提前至现场进行踏勘，根据现场实际情况核准内容并明确方案，避免偏离标的。报价单位须根据现场踏勘情况，并结合自身情况编制报价文件，进行报价。

三、报价人资质及报价要求

（1）提供有效营业执照复印件，并加盖公章，经营范围应包含与本项目相关的内容，报价人应具有相关资质，并提供相关效材料证明；

（2）具有独立法人，财务状况良好，满足本项目工作需要；

（3）应为“津水云采”注册的合格供应商，投标人不属于失信被执行人。（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询结果为准）；

（4）本次采购不接受联合体报价。

四、除液氧供应按实际用量结算外，合同采用包干形式，询价项目的所有费用，已包含在报价中，采购人不再额外支付费用，合同价款不予调整；

五、付款要求及期限：液氧供应以实际用量为准按月结算货款，液氧储罐按年结算租金，以签订合同内容为准；

六、本项目地点：北辰双青污水处理厂；位置位于（天津市北辰区双口镇中河头村津霸线以北500米）；

七、控制价：本次采购总控制价为97470元，其中液氧控制价为849元/吨，预计用量30吨，5m³液氧储罐租赁费控制价为24000元/年，共计使用3年。报价不得高于各项单价；

八、报价文件递交和询价项目联系人及联系方式

于2025年5月13日13:30前在天津水务集团采购电子商务平台（www.jinshuiyuncai.com）上传相关资料（不上传或未在规定时间内上传报价文件视为未参与报价）；报名截止和开标时间为2025年5月13日13点30分

姓名：安淳熙

电话：13920093812

九、质量保证以及产品售后保证：按相关标准执行，以合同签订为准；

- 十、报价单可参考如下格式：

| 序号 | 货物名称 | 指标要求 | 用量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 1.露点：≤-70℃ 2.纯度：≥99.5% 3.碳氢化合物：＜15ppm 4.杂质颗粒尺寸：≤0.01μm 5.供气压力：≤5bar（表压）通常3.5~4.5bar（表压） 6.温度：5~40℃ | 30吨 |  |  |
| 2 | 液氧储罐及配套设施设备租赁费 | 5m³液氧储罐及配套设施设备一套 | 3年 |  |  |
| 项目总报价： |  |  |  |  |  |

十一、评分办法：合理低价法