采购询价函

各受邀报价单位：

- 我司以询价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求按时将报价文件（原件）邮寄至我司采购管理部。

- 项目名称：PE管材

- 拦标价：62万元

- 项目编号：X2024-04-01

- 4、 询价文件的获取及报价文件递交地点和时间

- 询价文件获取时间：北京时间2024年04月09日-2024年04月12日

- 询价文件获取方式：天津水务集团有限公司“津水云采”招投标平台。

- 报价截止时间：2024年04月15日10:00（北京时间）。

- 报价文件应按要求报名报价明细。

- 报价文件递交地点：天津市北辰区铁东北路天津市管道工程集团有限公司保温管厂内采购管理部。

- 开标时间：2024年04月15日10:00（北京时间）。

- 拟采购货物一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 根数 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE给水管（6米/根） | SDR17 DN200 | 米 | 6000 | 1000 |  |  |
| 2 | PE给水管（6米/根） | SDR17 DN63 | 米 | 3000 | 500 |  |  |
| 9 | 合计 | 含税、含运费价格 |  |  |  |  |  |

- 与采购货物相关的要求

- 1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物运输、装卸、税收、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，签订协议后不再增补任何费用。报价最低单位为中标供应商

- 2、技术要求及质量标准：

- 聚乙烯管材外观及性能要求：

- PE管性能应符合下表要求：

| 性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 任一点拉伸屈服强度 | ≥19Mpa |
| 任一点断裂伸长率 | ≥350% |
| 纵向回缩率（110℃） | ≤3% |
| 管材的静液压强度：80℃（1000h） | 环向应力5.0MPa，要求不渗漏 |

- 聚乙烯原料加工使用要求：采用PE100级混配料，混配料应符合GB/T13663.1-2017；不允许添加回用料。

- 聚乙烯管材外观要求：

- 聚乙烯管材表面不允许有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷

- 管端要求：管端头应切割平整，并与管轴线垂直

- 管材应为黑色，通体共挤出至少三条蓝色条，色条应沿管材圆周方向均匀分布。

- 本技术协议未列项目，执行GB/T13663标准中的技术要求。

- 聚乙烯管材质量要求

长度偏差L     -0.2%~0.4%

壁厚及外径偏差和管材长度：(见附表)

- 聚乙烯管材标识及要求：符合GB/T13663.2-2018标准中第9款的规定

- 每根管材须在其中一端贴制造商的合格证；

- 管身激光标识示例：

“制造商 water 500ⅹ29.7 SDR17 PN1.0MPa PE100 BP191120 产地 GB/T13663.2  2023/09/04 12:00:00 ”

示例中的“BP191120“代表生产批号，每七天更换新的批号，批号按照当天的日期编写。

- 需方有权不定期在供方工厂采集合同产品的样品。样品在供方生产现场由供需双方人员共同监视下生产截取一式两份双方各保存一份。

- 质保资料：

- 管材生产前制造商需将聚乙烯原料的材质证明资料扫描件提供给甲方留存。

- 发货时随车带的资料必需包括（不限于）如下材料：

产品合格证，该批次产品的出厂检测报告，企业资质证明（营业执照、有效期内的卫生许可批件等），涵盖所供管材的型式检验报告。

说明：如发货时出厂检测报告中的静液压项目尚不能出具结果，则该项检测可先不填写数据

- 本次订单完成后，供货方需将上述完整资料准备两份交给需方留存。

附表：壁厚及外径偏差和管材长度

| 公称外径（mm） | 壁厚偏差（mm） | 平均外径（mm） | 径厚比 | 管材长度（m/根） | 数量（根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200*11.9 | 1.3 | 200-201.2 | SDR17 | 6 | 1000 |
| Ф63*3.8 | 0.5 | 63-63.4 | SDR17 | 6 | 500 |

- 3、计量方式：PE管材按米计算。

- 4、付款方式：付款方式电汇或承兑结算，货物供齐后据实结算，货物供齐，押款3个月。

- 5、交货期限：接到甲方通知后，3天具备供货条件。

- 6、供货地点：乙方送货到甲方指定地点。

- 7、报价文件的组成：

- （1）营业执照

- （2）报价单
（格式自拟，内容包含单价及总价，并且响应询价函）

- （3）法人身份证复印件或者授权委托书及授权委托人身份证复印件

- （4）报价方须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商

- （5）在“信用中国”查询无未被列入失信执行人

- 8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将提前通知供应商。

- 9、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

- 10、报价方不得虚报各项产品指标，所供货物若不能符合产品要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

- 11、验收方法及标准：

- （1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物质量标准说明、合同均为验收依据。

- （2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后对照采购清单及质量要求进行验收。

联 系 人：魏艳君

联系电话：13821271582

地    址：天津市北辰区铁东路（烈士陵园旁）

天津太合节能科技有限公司

2024年4月9日